Observações:

O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada;

Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

Utilizar papel almaço ou A4;

Devolver a folha de questões ou escrever o enunciado da questão;

Responder  tudo que foi solicitado.

UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

2015/1

Determinar a iluminamento nos pontos P1 e P2 produzidos por duas luminárias de iluminação pública instaladas em postes de 12 m de altura possuindo um braço de 2 m. Consultar o catálogo da Wetzel, ou outro que julgar conveniente, anexando o diagrama de isocandelas ou a curva fotométrica vertical da luminária escolhida, indicado os pontos encontrados. Considerar que a luminária contém 1 lâmpada a vapor de mercúrio de 400 W.

O aluno deve determinar, também, o iluminamento de um ponto P3, localizado a critério do aluno (este ponto não deve ficar no eixo da rua).

4,0 m

P2

8 m

22 m

2 m

10 m

P1

4,0 m