# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e de Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

Lista A

- Definir corrente elétrica;

- Definir resístência elétrica; O que se entende por super-condutor e como se pode obtê-lo;

- Determinar a resistência de um condutor de cobre de 50 m de comprimento instalado num local onde a temperatura ambiente é de 30º C, sabendo-se que a sua seção transversal é de 2,5 mm²;

Dado resistividade ρ = 0,0178 Ω.mm²/m a 15º C.

- Qual é o valor da resistência de um equipamento que ligado a um circuito monofásico de 127 V, consome uma corrente de 474 mA?;

- Qual é o valor da potência absorvida pelo equipamento do exemplo anterior;

- A placa de um chuveiro elétrico indica:

P = 4400 W e V = 220 V

Determinar a corrente elétrica que o chuveiro consome.

Se o chuveiro fosse de 127 V, que corrente ele consumiria?;

- Determinar a energia elétrica consumida por uma família de 4 pessoas, durante 30 dias, pelo chuveiro de 220 V e pelo chuveiro de 127 V. Qual deles consome a menor energia?;

- Preparar em uma planilha Excel a lista dos equipamentos elétricos, com respectivas potências, existentes em sua casa e estimar o tempo de operação diária dos mesmos. A partir destes dados, fazer uma estimativa do consumo de energia elétrica mensal (30 dias), em kWh, da sua residência. Verificar na conta de energia da sua concessionária o valor do KWh cobrado e fazer uma comparação entre o estimado e o cobrado;

- Determinar a quantidade de energia elétrica necessária para aquecer, da temperatura de 24º C até 45º C, 80 l de água em 2 h  e em 4 h.

- Uma carga (aparelho elétrico) que consome 15 A, é alimentada por uma fonte de tensão de 127 V, fase-neutro. Considerando que a máxima queda de tensão admitida para a sua alimentação deva ser de 2%, determinar o valor total da resistência dos fios do circuito de alimentação.

Fazer um desenho esquemático do problema.

- Sabendo que o comprimento do circuito, distância da fonte até a carga, é de 40 m, e que a queda de tensão máxima admitida seja de 2%, determinar a área mínima do condutor capaz de atender a esse critério. Qual será o valor da área do condutor existente no mercado.

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada e os desenhos em CAD ou com material de desenho;

- Colocar capa ou carimbo com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço, A4 ou A3 ;

- Responder tudo que foi solicitado.