# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Elementos de Eletrotécnica e de Instalações Elétricas

Prof. Luiz Sebastião Costa

Lista B

- Citar e explicar sucintamente 3 formas de produção de f.e.m.;

- O que é magnetismo?; Como podemos provar que um material possui magmetismo?
Que materiais naturais possuem magnetismo?

- O que é eletromagnetismo?;

- O que diz a Lei de Faraday?; Qual é a equação da tensão gerada por um gerador de corrente alternada monofásico. Fazer um gráfico explicativo;

- Como é definido o “valor eficaz” de uma tensão alternada. Fazer um gráfico explicativo;

- Um motor bifásico solicita de uma rede de alimentação 220/127 V uma corrente de 10 A, à plena carga. Nesse instante foi medido o ângulo entre a tensão e a corrente (ângulo de fase), tendo sido encontrado o valor de 35º.

a) Determinar as potências ativa, reativa e aparente;
b) desenhar o diagrama das potências;

Observações:

- O texto deve ser escrito à caneta (ou impresso) e de forma organizada e os desenhos em CAD ou com material de desenho;

- Colocar capa ou carimbo com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço, A4 ou A3 ;

- Responder tudo que foi solicitado.