# UERJ

Faculdade de Engenharia

Departamento de Engenharia Elétrica

Prof. Luiz Sebastião Costa

GRUPO______  Alunos: 1.-__________________________________________________________

2.-__________________________________________________________

#### Projeto Residencial

- Preparar em CAD a planta baixa (sem os móveis) da residência apresentada no arquivo seguinte e imprimir uma cópia, em  tamanho A3, para rascunho do projeto (a planta da residência deve ocupar o máximo de espaço do papel). As paredes devem ser representadas por 2 linhas paralelas. Fazer uma planta de situação da residência supondo que seja uma casa.

### APRESENTAR  dia      /

- Fazer o dimensionamento e a locação da carga de iluminação (inclusive externa) e dos pontos de tomadas, de acordo com as necessidades do morador e das normas da ABNT. Locar os interruptores necessários, a campainha e seu “botão” de acionamento. Prever a instalação de um de chuveiro de 4400 W no banheiro de serviço.

### APRESENTAR  dia      /

- Locar o quadro de distribuição.

- Fazer a distribuição das cargas nos circuitos, numerando-as convenientemente.

Preencher o quadro de cargas - QD e fazer o diagrama unifilar ou trifilar do quadro de distribuição.

### APRESENTAR  dia     /

- Desenhar a rede de eletrodutos (linha elétrica).

- Fazer a indicação dos condutores nos eletrodutos, numerando adequadamente os respectivos circuitos.

### APRESENTAR  dia     /

- Dimensionar, e indicar na planta, os valores encontrados para os:

a. Condutores

### APRESENTAR  dia     /

b. Eletrodutos

- Dimensionar e especificar os dispositivos de proteção dos circuitos, considerando que o nível de curto-circuito no PC é de 5 kA, preenchendo os valores no QD e no diagrama trifilar ou unifilar. Dimensionar e especificar os DR´s e DPS´s necessários representando-os  no diagrama trifilar ou unifilar desenvolvido no item 5.

### APRESENTAR  dia     /

- Finalizar o(s) diagrama(s) “trifilare(s)” do(s) Quadro(s) de Distribuição - QD;

- Na tabela do Quadro de Cargas, distribuir os circuitos pelas fases;

- Passar a planta elétrica para o CAD e imprimir em A3, (a planta da residência deve ocupar o máximo de espaço do papel), dobrando-a adequadamente para a entrega do projeto;

### APRESENTAR  dia     /

- Fazer a lista de materiais com respectivas especificações técnicas bem detalhadas;

- Fazer o orçamento dos materiais;

- Preparar uma tabela resumo do projeto como se segue (não mudar a ordem da tabela):

Potência instalada:			[VA]

Pot. de Ilum.+TUG:			[VA]

Pot. de TUE:				[VA]

Potência demandada:			[VA]

Área total do projeto:			[m²]

Orçamento material:			[R$]

Potência total dos chuveiros:             [W]

### Entrega Final do Projeto dia       /

Observações:

- Colocar capa com o nome, data, curso e turma;

- Utilizar papel almaço ou A4;

- Anexar essa itemização;

- Responder tudo que foi solicitado, procurando manter a sequência de desenvolvimento.

- APRESENTAR ESSA ITEMIZAÇÃO JUNTO COM CADA PARTE DO PROJETO