Metodologia para conversão de veículos equipados com motores a combustão interna para tração elétrica

Aplicação de motor síncrono de ímã permanente com fluxo magnético radial a um furgão.

# Projeto Conjunto da UERJ e CEFET / RJ

# Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET / RJ

# Núcleo de Tecnologia Automobilística - NTA do Centro Federal de Educação

# Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

# CEPER (Centro de Estudos e Pesquisas em Energias Renováveis), onde fica localizado o LSPV (Laboratório de Sistemas de Propulsão Veicular e Fontes Eletroquímicas)

# UERJ

# Luiz Artur Pecorelli Peres

Felipe Nogueira Machado; Nerito Oliveira Aminde,; Olavo Braz Assanti; Cleiton Magalhães Freitas; Daniel Lucas dos Santos e Raphael D’Avila Bastos e outros (Estudantes)

# CEFET / RJ

# Washington da Costa

# Diego Meireles Lopes, Filipe da Silveira e outros (Estudantes)

RESUMO

Questões climáticas, atmosféricas e de poluição ambiental têm tornado o uso final da energia assunto de interesse mundial. Sistemas com tração elétrica oferecem a oportunidade de redução de emissões. O mix de energia caracterizado pela matriz energética brasileira viabiliza o desenvolvimento desta tecnologia. É desenvolvida aqui uma metodologia para conversão de veículos equipados com motores a combustão interna para tração elétrica. É apresentada a execução de um projeto de conversão de uma Kombi para tração elétrica, cujo objetivo tem caráter educativo, buscando assim promover os benefícios da tecnologia veicular elétrica. Este trabalho apresenta uma contribuição para converter veículos para tração elétrica, visto que sistematiza as etapas de projeto, a partir das quais outros poderão seguir, utilizando componentes encontrados no mercado nacional.

As motivações para a realização deste trabalho foram iniciadas a partir dos entendimentos mantidos entre profissionais do Núcleo de Tecnologia Automobilística – NTA do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/ RJ, situado no bairro de Maria da Graça, na cidade do Rio de Janeiro, e do Grupo de Estudos de Veículos Elétricos – GRUVE da Faculdade de Engenharia da UERJ. Posteriormente, no primeiro semestre de 2006, iniciou-se o Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica da UERJ, no qual frequentaram professores do CEFET/RJ, na disciplina de Sistemas de Propulsão Veicular, ministrada pelo coordenador do GRUVE. Esta circunstância propiciou novas iniciativas, tendo em vista a disponibilidade de uma Kombi, ano modelo 1982, no Núcleo de Tecnologia Automobilística – NTA do CEFET/ RJ, que estava desativada.

O trabalho em pauta visa estabelecer, portanto, o modo e os procedimentos de conversão de veículos para tração elétrica, abordando não só os aspectos técnicos como também os legais para o licenciamento dos veículos convertidos, levando em conta as condições para a sua realização com os componentes encontrados no mercado brasileiro. Adicionalmente, como desdobramentos da metodologia exposta, espera-se o seguinte:

- desenvolver testes de desempenho de veículos convertidos para tração elétrica;

- aplicar conhecimentos analíticos na execução de projetos;

- utilizar a Kombi convertida para transporte de pessoas e cargas para o CEFET/RJ e para a UERJ, bem como em exposições educativas e desfiles de veículos elétricos;

- incentivar a utilização da tecnologia veicular elétrica, tendo em vista seus benefícios energéticos e ambientais;

- aproximar as equipes de professores e alunos da UERJ e do CEFET/RJ para elaboração de experiências e trabalhos em conjunto;

- testar novos componentes que se adaptem ao projeto.

A Figura 1 apresenta foto da Kombi disponibilizada, no Núcleo de Tecnologia Automobilística – NTA do CEFET/RJ que estava desativada.

Figura 1: Kombi, ano modelo 1982, disponível para o projeto.

O veículo convertido foi previamente definido, tendo em vista a disponibilidade de uma Kombi desativada no CEFET-RJ. Este é um aspecto circunstancial dos projetos de conversão realizados, uma vez que, no intuito de torná-los viáveis, nem sempre é possível a escolha da carroceria mais apropriada. Esta característica é importante em relação ao aspecto de reciclagem de materiais desses veículos e se alinha com o desenvolvimento sustentável. Através de iniciativas do Grupo de Estudos de Veículos Elétricos – GRUVE/UERJ, foi possível o patrocínio da WEG Automação quanto ao motor, controlador e acessórios; quanto às baterias, este patrocínio provém da Saturnia, que possibilitou a realização do projeto em pauta.

Considerações técnicas

Como critérios de projeto, ficou estabelecido que a Kombi deve ser capaz de sair do Núcleo Tecnológico Automobilístico do NTA – UNED Maria da Graça do CEFET-RJ, Rua Miguel Ângelo, 96, Maria da Graça e ir à UERJ (Unidade Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 524). Outros trechos poderão ser considerados, como, por exemplo, se dirigir ao CEFET-RJ (Unidade Maracanã, Rua General Canabarro, 485, Maracanã) e em seguida se dirigir ao CEPER (Centro de Estudos e Pesquisas em Energias Renováveis), onde fica localizado o LSPV (Laboratório de Sistemas de Propulsão Veicular e Fontes Eletroquímicas), na rua Fonseca Teles, 121 (São Cristóvão), posteriormente retornar ao NTA do CEFET-RJ, em Maria da Graça, totalizando cerca de 17 km. Esta consideração se deve ao fato de que o trajeto, apesar de ser curto, apresenta diversos aclives com inclinações consideráveis. Como se trata de trecho urbano, considerou-se uma velocidade média de 50 km/h.

- Tomando como referência a velocidade nominal do motor igual a 2.600 RPM, correspondente a 70 km/h, Esta relação é praticamente a que se consegue fixando-se a relação de transmissão da Kombi na quarta marcha (1:0,88) e levando em conta a relação do diferencial (1:5,143). Por ser esta a relação de menor amplificação de torque, possibilita verificar nos cálculos que se procedidos da necessidade de se manter a caixa de câmbio original;

- Na análise inicial, foi considerada a frenagem puramente mecânica, e, portanto, são levados em conta apenas os trechos de aceleração e cruzeiro para efeito de cálculo de energia despendida no banco de baterias.

- As características técnicas da Kombi original, de ano modelo 1982, foram levantadas, bem como o trajeto a ser realizado, constando as distâncias dos trechos entre semáforos e as respectivas inclinações angulares de cada trecho.

Vale lembrar que o trabalho de conversão aqui descrito não se deu com um veículo escolhido previamente, e sim um veículo que estava disponível. Em relação aos dispositivos utilizados, buscou-se aplicar aqueles mais adequados e levando em conta as disponibilidades no momento do planejamento e execução. Esta circunstância retira alguns graus de liberdade deste tipo de projeto, tornando necessárias determinadas adaptações que apresentam desafios à criatividade.

Atividades relacionadas à preparação da Kombi

Diversas atividades foram desenvolvidas para a preparação da Kombi: receber o novo sistema de tração, destacando-se a desmontagem, o levantamento dos dados técnicos originais e o levantamento detalhado do trajeto pretendido.

Figura 2 - Alunos da UERJ e do CEFET em atividades de preparação da Kombi

O projeto gráfico foi desenvolvido com a colaboração da Auge Design Soluções Integradas.

Para a Kombi, é planejado realizar ensaios em trajetos urbanos. Com relação aos níveis do fator peso transportado (leve, médio e pesado), ressalta-se que todos os ensaios com o veículo em movimento serão realizados com no mínimo duas pessoas: um motorista e um acompanhante.

A Kombi convertida poderá ser utilizada como uma plataforma de testes de componentes e novos dispositivos desenvolvidos. Recomenda-se, portanto, a continuidade deste trabalho através do Grupo de Estudos de Veículos Elétricos da Faculdade de Engenharia da UERJ e do Núcleo de Tecnologia Automobilística – NTA do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET / RJ. A realização do trabalho de conversão da Kombi constitui um experimento no qual foi possível a identificação das dificuldades neste tipo de projeto, inclusive no que tange ao licenciamento dos veículos convertidos.

Em consonância com os objetivos pretendidos, verifica-se como necessário que sejam estabelecidas políticas públicas, bem como incentivos fiscais, para os veículos elétricos, especialmente, com relação às seguintes operações:

- Produção e comercialização de veículos;

- Fabricação de dispositivos e componentes para veículos elétricos;

- Importação de equipamentos e máquinas para o desenvolvimento de veículos  elétricos no Brasil;

- Redução de tarifas de energia elétrica para recarga de veículos elétricos;

- Nacionalização de tecnologia para equipamentos e máquinas com o objetivo de desenvolvimento de veículos  elétricos no Brasil.

Participantes do projeto que atuaram no CEFET/RJ-UNED Maria da Graça onde a Kombi foi convertida.

Professor Coordenador

Washington da Costa

Professores Participantes:

Sergio Libânio de Campos

Sebastião Fábio Q. da Rocha

Luiz Cláudio Ribeiro Rodrigues

Adriano Gatto

Eden Rodrigues Nunes Junior

Professores Colaboradores:

Antonino Pereira da Silva

Nilton da Costa

Sergio Maciel

Alunos Participantes:

Diego Meireles Lopes

Filipe da Silveira Magdalena

Saulo José da  Cunha

Alex Cardoso e Silva

Bruno Waldmann Soares Caixa

Jonathas Vinícius Gonzaga Alves Araújo

Tiago Fontoura Pereira

Luiz Felipe Santos da Costa Almeida

Magno Celestino de Souza

Vinícius Lessa Barboza

Alunos Colaboradores:

Lucas Alexandre da Silva Rodrigues

Dimitri Silva Sobral

Daiani da Fonseca Hipólito

Marcelo Lima Santos Júnior

João Victor de Oliveira

Marcello Strauch

Leandro Corrêa Monteiro

Denis Alves Fontes

Allan Neves Ribeiro Silva

Alexssander Gomes

Victor Grimoni Alfarella

Felipe Manzon

Colaboradores Externos

Álvaro Manoel Paulino – RTA- Maquinas

Fernando Geomi Araújo – Eletricista Autônomo

Robson Lopes de Carvalho – Rubicar Oficina Mecânica