### Universidade do Estado do Rio de Janeiro

# Faculdade de Engenharia

#### Mestrado em Engenharia Eletrônica

Disciplina: Arquiteturas de Alto Desempenho	      		 Profa. Luiza Mourelle

2ª. Lista de exercícios

1 - No mercado de embutidos, no qual o custo é um fator decisivo, os processadores algumas vezes implementam ponto flutuante apenas por software. Estamos interessados em duas implementações de um computador: uma com e uma sem hardware de ponto flutuante especial. Considere um programa, P, com o seguinte conjunto de operações:

Multiply de ponto flutuante	10%

Add de ponto flutuante		15%

Divide de ponto flutuante		5%

Instruções de inteiros		70%

O computador MFP (computador com ponto flutuante) possui hardware de ponto flutuante e, portanto, pode implementar as operações de ponto flutuante diretamente. Ele exige o seguinte número de ciclos de clock para cada classe de instrução:

Multiply de ponto flutuante	6

Add de ponto flutuante		4

Divide de ponto flutuante		20

Instruções de inteiros		2

O computador MNFP (computador sem ponto flutuante) não possui qualquer hardware de ponto flutuante e, então, precisa emular as operações de ponto flutuante usando instruções de inteiros. Todas as instruções de inteiros levam 2 ciclos de clock. O número de instruções de inteiros necessário para implementar cada uma das operações de ponto flutuante é o seguinte:

Multiply de ponto flutuante	30

Add de ponto flutuante		20

Divide de ponto flutuante		50

Os dois computadores possuem uma velocidade de clock de 1 GHz.

a - Se o computador MFP precisa de 300 milhões de instruções para esse programa, de quantas instruções de inteiros o computador MNFP precisa para o mesmo programa?

b - Considerando as contagens de instruções, qual é o tempo de execução (em segundos) para o programa ser executado no MFP e no MNFP?

2 - Você é o diretor de projeto de um novo processador. O projeto do processador e o compilador estão completos e, agora, você precisa decidir entre produzir o projeto atual como está ou gastar mais tempo para melhorá-lo. Você discute esse problema com sua equipe de engenharia de hardware e chega às seguintes opções:

a - Deixar o projeto como está. Chame esse computador básico de Mbase. Ele possui uma velocidade de clock de 500MHz e as seguintes medições foram feitas usando um simulador para Mbase:

| Classe de instrução | CPI | freqüência |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | 40% |
| B | 3 | 25% |
| C | 3 | 25% |
| D | 5 | 10% |

b - Otimizar o hardware. A equipe de hardware afirma que pode melhorar o projeto do processador para conferir-lhe uma velocidade de clock de 600MHz. Chame esse computador de Mopt. As seguintes medições foram feitas usando um simulador para Mopt:

| Classe de instrução | CPI | freqüência |
| --- | --- | --- |
| A | 2 | 40% |
| B | 2 | 25% |
| C | 3 | 25% |
| D | 4 | 10% |

Qual é o CPI para cada computador?

3 - O quanto Mopt é mais rápido do que Mbase no Exercício 2?

4 - A equipe de compiladores ouviu sobre a discussão para melhorar o computador abordado nos Exercícios 2 e 3. A equipe propõe melhorar o compilador para o computador a fim de ganhar mais desempenho. Chame essa combinação do compilador melhorado e o computador básico de Mcomp. As melhorias na geração de instruções para esse compilador aprimorado foram estimadas desta forma:

| Classe de instrução | Porcentagem de instruções executadas em relação ao computador básico |
| --- | --- |
| A | 90% |
| B | 90% |
| C | 85% |
| D | 95% |

Por exemplo, se o computador básico executou 500 instruções da classe A, Mcomp executaria 0,9 x 500 = 450 instruções da classe A para o mesmo programa. Qual é o CPI para Mcomp?

5 - Usando os dados do Exercício 4, o quanto Mcomp é mais rápido do que Mbase?

6 - A equipe de compiladores salienta que é possível implementar tanto as melhorias de hardware do Exercício 2 quanto as melhorias no compilador descritas no Exercício 4. Se as melhorias de hardware e no compilador forem implementadas, produzindo o computador Mboth, o quanto Mboth será mais rápido do que Mbase?

7 - Você precisa decidir se deve incorporar as melhorias de hardware sugeridas no Exercício 2 ou as melhorias de compilador do Exercício 4 (ou ambas) para o computador descrito no Exercício 2. Você estima que o seguinte tempo seria necessário para implementar as otimizações:

| Otimização | Tempo para implementar | Nome do computador |
| --- | --- | --- |
| Hardware | 6 meses | Mopt |
| Compilador | 6 meses | Mcomp |
| Ambos | 8 meses | Mboth |

Considere que o desempenho da CPU melhora em aproximadamente 50% por ano, ou cerca de 3,4% por mês. Considerando que o computador básico possui um desempenho igual aos seus concorrentes, que otimizações (se houver) você escolheria implementar?