Universidade do Estado do Rio de Janeiro

# Faculdade de Engenharia

## Departamento de Engenharia de Sistemas e Computação

Disciplina: Arquitetura de Computadores		Profª Luiza Mourelle

2a. Lista de Exercícios

1 -	Considere uma memória principal de 64 MB, dividida em blocos de 64 bits, e uma memória cache de 256 K posições. Qual é a configuração da memória cache se utilizarmos um cache associativo e se utilizarmos um cache de mapeamento direto?

2 -	Considere um trecho de programa que possui uma instrução de repetição com 1000 iterações. Assumindo-se que o tempo de acesso ao cache é de 10ns e o tempo de acesso à memória principal é de 70ns, qual seria o tempo médio de acesso à memória durante a execução desta instrução?

3 -	Considere uma memória principal de 256 MB, dividida em blocos de 256 bits, e uma memória cache de 512 K-posições. Defina a organização do cache associativo e do cache por mapeamento direto.

4 -	Dada a seguinte configuração de uma memória cache de 32 posições, utilizando mapeamento direto, determine a capacidade máxima de endereçamento do processador.

validade = 1 bit

tag 	   = 14 bits

bloco      = 16 bits

5 - 	O que entende por princípio da localidade e qual a sua relação com o conceito de cache?

6 -	O que entende por taxa de acerto no contexto de memória cache?

7 -	O que significa dizer que o cache associativo e o cache por mapeamento direto são casos especiais do cache associativo por conjunto?

8 -	Descreva as políticas adotadas para tratar de escritas no cache. Qual causaria mais tráfego no barramento? Por que?