## Universidade do Estado do Rio de Janeiro

# Faculdade de Engenharia

## Deptartamento de Engenharia de Sistemas e Computação

Disciplina: Arquitetura de Computadores			Profª Luiza Mourelle

4a. Lista de exercícios

- As máquinas paralelas podem ser divididas em três categorias: SISD, SIMD e MIMD. Como você classificaria uma máquina “pipeline” e por que?

- Dentro da classificação dada às máquinas paralelas, como você classificaria uma máquina vetorial e por que?

- Dentre as três categorias de máquinas paralelas (SISD, SIMD, MIMD), como você classificaria um “array processor” e por que?

- O que entende por pipeline de instruções? Como você classificaria este mecanismo dentro da classificação de máquinas paralelas? Justifique.

- Considere um pipeline de dois estágios. Por que a duplicação da taxa de execução de instruções pode não ser possível?

- Por que instruções de desvio condicional e interrupções podem comprometer o desempenho do pipeline?

- Descreva dois métodos para tratamento de desvios num pipeline de instruções.